| 评定条件 |  |  | 特大型客车 |  |  |  |  | 大型客车 |  |  |  |  | 中型客车 |  |  |  | 小型客车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高三 | 高二 | 高一 | 中级 | 普通 | 高三 | 高二 | 高一 | 中级 | 普通 | 高二 | 高一 | 中级 | 普通 | 高二 | 高一 | 中级 | 普通 |
| 靠背角度可调 |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | ∨ | — | — |
| 扶手（靠通道） |  |  | 可调 | 可调 | 可调 | ∨ | ∨ | 可调 | 可调 | 可调 | ∨ | ∨ | 可调 | 可调 | ∨ | ∨ | 可调 | 可调 | ∨ | ∨ |
| 座椅脚蹬 |  |  | 可调 | 可调 | 可调 | — | — | 可调 | 可调 | 可调 | — | — | 可调 | 可调 | — | — | 可调 | — | — | — |
| 座间距（同方向），mm ≥ |  |  | 770 | 750 | 720 | 700 | 680 | 770 | 750 | 720 | 700 | 680 | 750 | 720 | 700 | 680 | 680 | 670 | 650 | 650 |
| 座椅左右调整g,,mm ≥ |  |  | 60 | 60 | 60 | — | — | 60 | 60 | 60 | — | — | 60 | 60 | — | — | — | — | — | — |
| 座椅汽车安全带h |  |  | ∨ | — | — | — | — | ∨ | — | — | — | — | — | — | — | — | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 行李舱容积 m3/人 | 车长（L）m | 13.7≥L>12 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 12>L>11 | — | — | — | — | — | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 11≥L>10 | — | — | — | — | — | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 10≥L>9 | — | — | — | — | — | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 9≥L>8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | — | — | — | — |
|  |  | 8≥L>7.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | — | — | — | — |
| 卫生间 |  |  | ∨ | ∨ | — | — | — | ∨ | ∨ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 影视设备 |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | — | — | — |
| 音响设备 |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 侧窗帘 |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 乘客阅读灯 |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | ∨ | — | — | — | — | — | — |
| 饮水设备或冰箱 |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | ∨ | — | — | — | — | — | — |
| 时钟 |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | ∨ | — | — |
| 行使记录仪 |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | — | — | — | — | — | — |
| CAN总线j |  |  | ∨ | ∨ | — | — | — | ∨ | ∨ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 注：表中“∨”——要求配置；“—”——不做规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a 前置发动机机舱在客舱外，且在车外设舱盖时，可视同为中、后置 b 车长不大于5m时，可不设车内行李架。 c 车长不小于7.5m客车不允许安装车外顶行李架。 d 车身承载式结构：下述任一车身结构均为承载式。 ①客车车身骨架及底架是由异型管制成的格栅结构，没有单独的纵梁式车架结构，局部格栅上可有覆板。 ②客车车身骨架及底架是由异型管制成的格栅结构，但允许在底架局部（发动机、悬架处）有加强结构，且与格栅构件刚性连接（焊、？及防松螺栓）； 整车悬架上支撑件应支撑在底架结构上，从而使悬架承载力传递到称身骨架个共同承载。 e A-前独立及全气囊；B-全气囊；C-气囊与板簧组合（气囊承载不小于50%并且装有高度调节阀）； D-前独立及后为B或C；E-前独立及后为少片板簧不大于四片；F-前独立及后C。 （例：B、C、E-三种型式中任一种均可） f 前桥。 g 靠通道座椅 h 全部座椅（小型客车仅第一排座椅）。 i 应于2005年4月1日实施。 j 要求底盘动力总成间采用，于2005年7月1日实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |